FISA DE OFERTA

Ansamblu angrenare PAR 2A cazan 2 din CTE Bucuresti SUD

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE PIESE SCHIMB | UM |  | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cant. |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Roata dintata angrenaj PAR, material GOST 40X sau echivalent EU ( ex. 41Cr4 - conform desen K 393768. Se va efectua tratament termic pentru obtinerea duritatii corespunzatoare a flancurilor danturii 250 HB. | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Surub conic M20 gr. 8,8 - conform desen K 393768. | buc. | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Piulita M20 gr. 8 - conform desen K 393768. | buc. | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Butuc roata actionare PAR material GOST C4-15-32 sau echivalent - conform desen ansamblu K 393768. | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Bolt scurt angrenare rotor PAR, material GOST 40X sau echivalent EU ex. 41Cr4 - conform desen K 393588 - poz. 16. Se vor trata termic pentru obtinerea unei duritati HB cu circa 10 unitati mai mari decat duritatea flancurilor rotii dintate cu care angreneaza. | buc. | 160 |  |  |  |  |
| 6 | Bolt lung angrenare rotor PAR, material GOST 40X sau echivalent EU ex. 41Cr4 - conform desen K 393588 - poz. 27. Se vor trata termic pentru obtinerea unei duritati HB cu circa 10 unitati mai mari decat duritatea flancurilor rotii dintate cu care angreneaza. | buc. | 24 |  |  |  |  |
| TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

Note:

1.  Roata dintata, butucul si suruburile conice vor fi probate prin asamblarea lor conform desenului de ansamblu K 393768.

2.Releveul componentelor specificte se va ridica din CTE Bucuresti Sud.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. In oferta tehnică ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate în anexa nr. 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.In oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de livrare al produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificaţii tehnice, materialele din care sunt confectionate, tratament termic pentru produsele de la poz. nr. 1, 5 ,6 din anexa nr. 1, codurile de producator, desene (cote de gabarit, definirea părţilor componente, etc) orice alte informaţii care contribuie la descrierea cât mai detaliată a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.Se impune ahizitionarea de produse 100% compatibile (din toate punctele de vedere - dimensional , tehnic, constructiv, etc. ) cu cele din instalatie. | Acceptat □ Neacceptat □ |

| 6.In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care să confirme că produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001 in vigoare sau conform oricărui alt standard de management al calităţii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| 5.Garantia tehnica: 1) Garanţia tehnică solicitată este de 12 luni de la punerea in functiune, 18 luni de la livrare. 2) Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate sunt noi şi în conformitate cu specificaţiile tehnice prevăzute în ofertă. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.Garantie buna executie:10 % Modalitate de constituire: a)virament bancar; b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurări de garanţii emise: – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c)prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; d)prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale; e)prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termenul de livrare pentru echipamentele care fac obiectul prezentului caiet de sarcini este de 120 zile calendaristice de la data perfectării contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |

| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |

| Adresa livrare: - CTE Bucuresti SUD, Str. Releului nr. 2-4, sector 3, în intervalul orar 7-15 în zilele lucrătoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ………………………………………………………………………………………………...………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)