FISA DE OFERTA

„Servicii de verificare a liniilor si instalatiilor de cale ferata”

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIRE SERVICII | U.M. | Cantitate (km) | Volum (Nr. verificări/an) | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total lei (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Verificarea LFI obligatorie |  |  |  |  |  |
|  | CTE Bucureşti Sud | Km/ verificare | 12 | 4 |  |  |
|  | CTE Progresu | Km/ verificare | 12 | 4 |  |  |
|  | CTE Bucureşti Vest | Km/ verificare | 4 | 4 |  |  |
|  | Verificarea LFI ocazională |  |  |  |  |  |
|  | Solicitări ale centralelor | Km/ verificare | 4 | 1 |  |  |
|  | Solicitări justificate de fenomene meteo deosebite | Km/ verificare | 4 | 1 |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Oferta va fi elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ 1. □ □ |
| Caracteristicile tehnice: Ofertantul va trebui să prezinte următoarele:Autorizaţia de Furnizor Feroviar şi Agrementul Tehnic Feroviar, eliberate de către Autoritatea Feroviară Română – AFER, valabile pe perioada derulării contractului de executare a serviciilor de verificare periodică a liniilor şi instalaţiilor de căi ferate industriale. Cerinte impuse de autoritatea contractantă pe parcursul derulării contractului : 1. Serviciul de verificare periodică a stării tehnice a liniilor şi instalaţiilor, se va face cu participarea obligatorie a responsabilului cu siguranţa circulaţiei pe calea ferată industrială din CTE- ul beneficiar. 2. Serviciul din prezentul caiet de sarcini cuprinde : A)Verificarea suprastructurii căii şi a terasamentelor care presupune : a) verificarea elementelor căii ferate : şina, elementele de prindere, traversele, prismele de balast. b) verificarea ecartamentului şi nivelul prescris al căii atât în aliniament cât şi în curbe cu racordările lor. c) se va verifica burajul traverselor în special al celor de la joante precum şi menţinerea traverselor la poza prescrisă. d) verificarea mărimii rosturilor de dilataţie şi aşezarea joantelor la echer. e) se va verifica strângerea tirfoanelor, buloanelor iar cele defecte vor fi consemnate pentru înlocuire. f) în zona trecerilor la nivel se va verifica menţinerea cotelor şinelor la nivelul stabilit. B) Verificarea aparatelor de cale a) se va verifica dacă toate piesele aparatelor de cale sunt complete iar cele lipsă vor fi consemnate pentru a fi înlocuite. b) se va verifica nivelul şi ecartamentul liniei la aparatele de cale. c) se va verifica starea traverselor speciale şi a prinderilor schimbătorului, consemnându-se cele defecte pentru a fi înlocuite. C) Verificarea trecerilor la nivel şi a altor instalaţii de linie a) se va verifica dacă pavajul, contraşinele, jgheaburile dintre şină şi contraşină şi podeţele peste şanţurile de scurgere sunt în bună stare . b) se va verifica dacă trecerile la nivel sunt curăţate de pământ, noroi şi zăpadă, o atenţie deosebită acordându-se curăţării jgheaburilor dintre şine şi contraşine în special iarna. c) se verifică starea cumpenelor de barieră, a indicatoarelor de trecere la nivel şi se vor consemna abaterile constatate pentru a fi remediate. D) Verificarea podeţelor şi a şanţurilor de drenaj a) se va verifica dacă elementele tablierelor metalice sunt curate şi protejate cu vopsea. b) se verifică dacă lucrările de consolidare din apropierea podeţelor sunt în bună stare, consemnându-se toate defecţiunile constatate pentru a fi remediate. E) Verificarea saboţilor de deraiere a) se va verifica integritatea aparatului de manevră, ungerea. b) se va verifica închiderea cu cheia specială. c) abaterile constatate se vor consemna pentru remediere. Serviciul trebuie să fie prestat în conformitate cu regulamentele şi instrucţiile CFR în vigoare. Prestatorul trebuie să asigure numai personal calificat şi autorizat pentru prestarea serviciului. Prestatorul are obligativitatea de a respecta prevederile legale de mediu în vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ 1. □ □ 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ 4. □ □ 5. □ □ 6. □ □ 7. □ □ 8. □ □ 9. □ □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Receptia : 1) Efectuarea verificărilor trimestriale sau ocazionale a stării tehnice a liniilor şi instalaţiilor se va face cu participarea obligatorie a responsabilului cu siguranţa circulaţiei al centralei respective. 2)Documentele pe baza cărora se efectuează plăţile sunt factura emisă de prestator şi procesele verbale de servicii semnate de conducerea fiecărui CTE. | Acceptat □ Neacceptat □ 1. □ □ 2. □ □ |
| Observatii : 1)Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini. 2) La elaborarea ofertei tehnice se va ţine seama de cerinţele descrise în prezentul caiet de sarcini. 3) Facturarea prestărilor de servicii se va face pe Societatea ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI S.A . 4)Reprezentantul prestatorului se va prezenta pentru revizii la următoarele adrese: - CTE Bucureşti SUD, str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; - CTE Bucureşti VEST, B-dul Timişoara nr.106, sector 6, Bucureşti; - CTE PROGRESU, str.Pogoanele nr.1A, sector 4, Bucureşti; | Acceptat □ Neacceptat □ 1. □ □ 2. □ □ 3. □ □ 4. □ □ |
| 5)Durata contractului este de 365 zile calendaristice de la semnarea contractului. 6)Verificarea LFI din CTE- uri, se va face: ● trimestrial în fiecare CTE, conform instrucţiei nr.305(„privind fixarea termenelor şi a ordinei în care trebuie efectuate reviziile căii”). ● la solicitarea verbală a CTE-ului beneficiar sau ELCEN în cazuri de intemperii: ploi torenţiale, viscole, temperaturi ridicate sau scăzute. | 5. □ □ 6. □ □ 7. □ □ |
| Conditii de plata : conform model contract. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract | Acceptat □ Neacceptat □ |

Nota : In cazul in care sunt obiectiuni la modelul de contract se va anexa la fisa de oferta lista cu obiectiuni.

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)